PERBEDAAN TEKNIK PEMASANGAN TOURNIQUET

TERHADAP KADAR KALIUM SERUM

Flavia Domitilla Anindita Marson1  Bastian2

1ATLM RS. Charitas Palembang

2 Dosen DIV Teknologi Laboratorium Medik STIKes Muhammadiyah Palembang

Email: fd.anindita@yahoo.com

Abstrak

Kalium adalah analit yang penting karena jika ada kekurangan atau terlalu banyak kalium, itu akan menyebabkan kenatian seseorang, itulah alasan mengapa kesalahan dalam pengukuran kalium  dapat membuat kondisi serius bagi pasien jika terapi berdasarkan pada hasil laboratorium tidak akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik aplikasi tourniquet terhadap kadar kalium. Penelitian ini adalah eksperimental laboratorium yang menggunakan serum dari subjek. Semua data kemudian diolah secara statistik dengan T-Test berpasangan. Hasil penelitian adalah rata-rata kadar kalium dengan teknik tourniquet yang dilepaskan tepat setelah vena dapat diakses adalah sekitar 3,86 mmol / L, lebih rendah dari intervensi kedua yang menggunakan aplikasi tourniquet yang tidak dilepaskan sampai volume darah cukup, sekitar 4,05 mmol / L. Menurut hasil Uji T berpasangan, nilai p adalah 0,003 dengan signifikansi 2 tailed (α = 0,025) yang membuat p <α. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar potasium antara dua teknik aplikasi turniket

Kata Kunci : Kalium Seum, Tourniquet

Abstract

Potassium is an analyte that important because if there is a lack or too much potassium, it will causes someone is death, that is the reason why is the fault in measurement of potassium can make a serious condition to the patient if the therapy based on the laboratory result is not accurate. This study aims to know the effect of application technique of tourniquet to potassium level. This study was a laboratory experimental that using serum from the subject. All of the data then processed statistically with paired T-Test. The result of the study was the mean of potassium level with tourniquet application that released right after the vein can be accesed was about 3,86 mmol/L, lower than the second intervention that using tourniquet application that not released until the volume of blood was enough, about 4,05 mmol/L. According to paired T Test result, p value is 0.003 with significancy 2 tailed (α=0.025) that makes p < α. This result show that there are differences of potassium level between two application technique of tourniquet.

Keywords: Potassium Serum, Tourniquet

PENDAHULUAN

Pemeriksaan elektrolit adalah salah satu pemeriksaan yang biasa dilakukan dalam laboratorium klinik. Elektrolit berperan penting dalam tubuh manusia terutama karena hampir semua proses metabolisme tubuh manusia dipengaruhi oleh elektrolit (Sacher dan Pherson, 2004). Potensial elektrokimiawi membran sel dipelihara oleh elektrolit, sehingga akhirnya akan mempengaruhi fungsi saraf, otot, dan aktivitas sel seperti sekresi, kontraksi, dan berbagai proses. metabolik lainnya (Sacher dan Pherson, 2004).

Pemeriksaan elektrolit yang sering diminta di laboratorium adalah pemeriksaan Na, K dan Cl. Hal ini dilakukan untuk menilai keseimbangan kadar elektrolit dalam tubuh. Kalium merupakan analit kimia yang	penting	 karena kelainannya dapat segera mengancam nyawa sehingga kesalahan pengukuran dapat menimbulkan konsekuensi serius apabila terapi yang dilakukan didasari pada hasil yang tidak akurat (Sacher dan Pherson, 2004).

Tahap yang dilalui dalam berbagai pemeriksaan laboratorium meliputi tahap pra analitik, tahap analitik dan tahap pasca analitik. Kesalahan yang sering terjadi pada pemeriksaan laboratorium klinik pada tahap pre analitik yaitu 32-75%, analitik 13-32%, sedangkan pasca analitik 9-31% (Wolcott et al, 2008). Tahap pre analitik meliputi persiapan pasien, pengambilan spesimen, penerimaan spesimen, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman. Teknik pengambilan spesimen juga perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kalium. Tourniquet merupakan bahan mekanis yang fleksibel yang biasanya dibuat dari karet sintetis yang bisa meregang. Tujuan penggunaan bendungan ini adalah untuk fiksasi, pengukuhan vena yang akan diambil darahnya, juga untuk menambah tekanan vena yang akan diambil sehingga akan mempermudah proses penyedotan darah ke dalam spuit. Pembendungan pembuluh	darah	vena	akan menyebabkan perubahan pada beberapa komponen dalam darah jika tourniquet dibiarkan lebih dari satu menit, maka pemasangan tourniquet harus sedemikian rupa agar mudah dilepaskan dengan satu tangan pada saat jarum sudah memasuki dinding vena (Kiswari, 2014). Keadaan hemokonsentrasi dapat mempengaruhi hasil akhir yang didapatkan. Penggunaan tourniquet yang kurang tepat juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sampel. Pada praktiknya, petugas laboratorium lebih sering menggunakan bantuan tourniquet untuk	pengambilan sampel. Penggunaan	tourniquet juga bervariasi	antar	petugas laboratorium. Ada yang menggunakan tourniquet hanya sampai pada awal proses pengambilan darah, ada yang menggunakan tourniquet hingga proses pengambilan darah telah selesai.

METODE PENELITIAN

Metode

Jenis penelitian merupakan penelitian eksperimen laboratorium dengan menggunakan serum yang diperoleh dari subyek penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Kimia Klinik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang dan Laboratorium Klinik RS Myria Palembang. Populasi penelitian yaitu seluruh mahasiswi tahun kedua yang tinggal di asrama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas, yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling dan berjumlah 20 orang. Sampel darah diambil dengan Menggunakan bantuan sphygmomanometersebagai pengganti tourniquet dengan perhitungan besar tekanan sebagai berikut:

Tekanan sphygmomanometer	=     Tekanan sistolik+Tekanan diastolik2

Perlakuan	pertama dilakukan pengambilan darah dengan menggunakan teknik pemasangan tourniquet yang dilepaskan setelah vena dapat diakses, dan perlakuan kedua dilakukan pengambilan darah dengan menggunakan teknik pemasangan tourniquet yang tidak dilepaskan hingga volume darah yang diinginkan tercapai.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitan ini adalah: a) Spuit 3 cc; b) Tourniquet/ sphygmomamometer; c) Kapas; d) Tabung vacutainer; e) Pipet mikro 500 µl; f) Blue tip; g) Rak/ tempat tabung; h) Sentrifuge; i) cup serum; j) EasyLyte Na/K/Cl Analyzer. Bahan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah vena

Cara Kerja

Subyek penelitian terpilih diukur tekanan darahnya untuk mengetahui besar tekanan pembendungan saat pengambilan	darah.	Subyek kemudian diambil darahnya sebanyak dua kali pada masing masing lengan dengan dua perlakuan berbeda. Pada lengan pertama, ketika darah sudah masuk spuit tekanan sphygmomanometer dilepaskan, dan pengambilan darah tetap dilanjutkan hingga volume 3 cc. Pada lengan kedua, tekanan sphygmomanometer dipertahankan hingga volume darah mencapai 3 cc. Kedua perlakuan ini diperhatikan waktunya agar pemasangan sphygmomanometer tidak melebihi 1 menit. Darah yang sudah diperoleh kemudian disentrifus untuk memperoleh serum yang kemudian diperiksa kadar kaliumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang diperoleh pada perlakuan pertama (tourniquet yang dilepas) memiliki rata rata sebesar 3,86 mmol/L dengan nilai terendah pada 3,36 mmol/L dan nilai kalium tertinggi sebesar 4,19 mmol/L. Perlakuan kedua (tourniquet yang tidak dilepas) memiliki rata rata kadar kalium sebesar 4,05 mmol/L dengan nilai terendah pada 3,64 mmol/L dan nilai tertinggi pada 4,54 mmol/L.

Gambar1: Rerata Kadar Kalium

Pembahasan

Hasil pemeriksaan kadar kalium pada subyek penelitian, sebanyak 70% sampel mengalami kenaikan kadar kalium pada perlakuan kedua yaitu dengan pengambilan sampel menggunakan teknik pemasangan tourniquet yang tidak dilepaskan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perpanjangan waktu pembendungan yang meningkatkan tekanan intravena dan akibatnya terjadi hipoksia pada jaringan vaskuler dan menyebabkan terjadinya infiltrasi molekul kecil serta cairan dari dalam lumen ke jaringan peripheral (Serdar Muhittin et al., 2008). Hipoksia karena waktu stasis yang diperpanjang juga dapat menyebabkan elemen intraselular berinfiltrasi kedalam plasma. Akibatnya kadar kalium dalam sampel menjadi mengalami peningkatan yang berarti secara statistik.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) dalam Strasinger (2011) menyebutkan bahwa tourniquet sebaiknya segera dilepaskan segera setelah vena dapat diakses. Peningkatan hasil sebagai akibat perpanjangan waktu pembendungan dengan tourniquet ini menunjukkan	bahwa	teknik pemasangan tourniquet cukup berpengaruh dalam hasil akhir pemeriksaan kalium serum.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan tentang “Perbedaan Teknik Pemasangan Tourniquet Terhadap Kadar Kalium Serum” dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kadar kalium yang diambil dengan menggunakan teknik pemasangan tourniquet yang dilepaskan dan menggunakan teknik pemasangan tourniquet yang tidak dilepaskan

DAFTAR PUSTAKA

Kiswari  R  (2014).  Hematologi  dan Transfusi. Jakarta: Penerbit Erlangga

Sacher RA, Mc Pherson RA (2004). Pengaturan Asam-basa dan Elektrolit. Dalam: Tinjauan   Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium: Alih bahasa: Pendit, BU dan Wulandari  B,  Edisi  11.  Jakarta: EGC, pp: 327-330

Serdar MA, et al (2008). Tourniquet Application Time during Phlebotomy and The Influence on Clinical Chemistry Testing; Is It Negligible?.Turkish Journal of Biochemistry, 33 (3): 85-88.

Strasinger  SK,  Marjorie  S.  (2011). The Phlebotomy Textbook. Third Edition. Philadelphia: F.A. Davis Company.pp:178; 194; 226

Wolcott J, Schwartz A, Goodman C (2008).  Laboratory  Medicine:  A National	Status	Report.	The Lewin Group, 150